| Условия отгрузки |  | Со стоянки Русбизнесавто |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена |  | 1 090 000 CNY с НДС. Оплата по курсу ЦБ РФ |  |  |  |
| Срок поставки |  | В течение 120 календарных дней после получения аванса |  |  |  |
| Примечания |  | Предложение действительно в течение 10 дней. |  |  |  |
| Гарантия |  | 12 месяцев |  |  |  |
| Обслуживание |  | Периодичность 50 000 км |  |  |  |
| Тягач | C7H MAX 6×4 ZZ4256V364HE |  |  |  |  |
| Технические параметры шасси |  |  |  |  |  |
| Собственный вес |  | 8900 кг |  |  |  |
| Общий вес автопоезда |  | 44000 кг |  |  |  |
| Нагрузка на переднюю ось |  | 7000 кг |  |  |  |
| Нагрузка на заднюю ось |  | 25000 кг |  |  |  |
| Кабина C7H-G |  |  |  |  |  |
| ● Два спальных места ● Передняя и задняя подвеска кабины с пневматической подвеской ● Сиденье с пневмоподвеской, с обогревом и подлокотниками ● Пассажирское сиденье с пневмоподвеской и подлокотником ● Функция Bluetooth ● Электрический стеклоподъемник ● Пульт управления спальным местом ● Премиальная окраска решетки радиатора, в цвет кузова с «серебряной» окантовкой. ● Цвет отделки салона – «теплый белый» |  | ● LED Светодиодные фары с автоуправлением + дневные ходовые огни ● Центральный замок двери с пультом Д/У ● Автоматический кондиционер ● Электрический механизм подъема кабины ● 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели ● 12,3-дюймовый центральный экран медиа системы ● Видеонаблюдение. Оснащения 4-мя камерами, включая камеру заднего вида. | ● Фонарь рабочей зоны, сзади кабины ● Габаритные огни ● Кабина, аналог серии MAN TG соответствует стандартам безопасности RCER29; уникальная технология безопасности MAN-дверные петли, предотвращающие блокирование двери в случае повреждения кабины ● Металлический высокий передний бампер ● Сиденье пассажира с пневмоподвеской ● Инверторный блок питания 220В-1000Вт ● автомобильный холодильник двухкамерный ● Автономный отопитель кабины BEIJING JINGWEI, 4 кВт ● Регулируемый обтекатель кабины (верхний + боковые спойлеры) ● Электрические стеклоподъемники, пульт управления над спальным местом, интерфейс USB, передняя солнцезащитная шторка (ручное управление), круиз-контроль, люк на крыше с ручным управлением, зеркала заднего вида с электрическим управлением и обогревом. |  |  |
| MC13.48-50 / Двигатель MC13.48-50 |  |  |  |  |  |
| Норма выброса |  | ЕВРО 5 | ● Система впуска: воздушный фильтр MANN + HUMMEL + воздушный фильтр масляной ванны ● CP3.4 Топливная система: фильтр грубой очистки длительного действия Fleetguard (электронасос с электронагревателем) + фильтр грубой очистки MANN + HUMMEL + фильтр тонкой очистки MANN + HUMMEL + система Common Rail CP3.4 последнего поколения Bosch ● Система охлаждения: вентилятор с вискомуфтой Bell с электронным управлением + интеркулер Bell ● Система смазки: масляный фильтр Hengst ● Стартер: Mitsubishi ● Воздушный компрессор: Knorr-Bremse, Германия ● Система смазки: масляный фильтр Hengst ● Стартер: Mitsubishi ● Воздушный компрессор: Knorr-Bremse, Германия |  |  |
| Объем |  | 12.419 л |  |  |  |
| Номинальная мощность |  | 353 кВт (480 лс) |  |  |  |
| Номинальная частота вращения |  | 1900 об/мин |  |  |  |
| Максимальный крутящий момент/ Максимальная скорость крутящего момента |  | 2300 Нм / 1050-1400 об/мин |  |  |  |
| Двигатель MC13 и двигатель MAN (D26) обладают большой взаимозаменяемостью деталей, таких как блок цилиндров, клапанный механизм гильзы цилиндра и кольца поршня (совместимо только при замене всей группы), генератор, стартер, воздушный компрессор и т.д. Детали двигателя обладают большой совместимостью с двигателями производства MAN, и могут использоваться при замене изношенных деталей и узлов при капитальном ремонте. |  |  |  |  |  |
| ZF12TX2620TD / Коробка передач ZF12TX2620TD + NH 4C с ретартером |  |  |  |  |  |
| Передачи |  | Передние передачи -12, задние передачи-4 | ● Автоматизированная КПП ● Ретардер ● Коробка отбора мощности NH/4C с кнопкой включения в кабине |  |  |
| Максимальный входной крутящий момент |  | 2600 Нм |  |  |  |
| Другие особенности |  | Полностью синхронизирована |  |  |  |
| Мосты автомобиля |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на переднюю ось (технически допустимая) |  | VPD71DS 7 т дисковые тормоза | ● Мосты по лицензии MAN, аналог мостов последнего поколения MAN обладают большой универсальностью, надежностью и экономичностью Одинарная главная передача Используются подшипниковые узлы SKF. Тормозная система – дисковая. ● Главная передача - Oerlikon ● Масляный фильтр в корпусе главной передачи |  |  |
| Нагрузка на заднюю ось (технически допустимая) |  | MCY13JES 2 х 13 т (Главная передача 3.08) дисковые тормоза, одноступенчатый редукторный мост |  |  |  |
| Рама |  |  |  |  |  |
| Размеры |  | 762×270×85×8 мм | ● аналог рамы MAN TGA Буксирная петля сзади |  |  |
| Подвеска |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Рессорная подвеска передней оси, 3 листовая Пневматическая подвеска задней оси (Да) | ● V-образный рычаг крепления ведущего моста, обеспечивает надежную работу при поперечных нагрузках ● Стандартная комплектация включает задний стабилизатор поперечной устойчивости ● Конструкция подвески ведущего моста имеет малый вес, а геометрия крепления обеспечивает отсутствие критических нагрузок на крепления карданного вала, даже при экстремальных условиях |  |  |
| Рулевое управление |  |  |  |  |  |
| Рулевой механизм Bosch |  |  |  |  |  |
| Тормозные системы и системы безопасности |  |  |  |  |  |
| ESC: поддержание стабильности направления движения и способности автомобиля при трогании с места, предотвращение опрокидывания. Облегчает трогание с места на дождливой и скользкой дороге |  |  |  |  |  |
| EBS ABS。EBS: Электронное управление на основе ABS используется для управления тормозной системой с целью достижения малого тормозного пути и сохранение траектории движения при торможении автомобиля. |  |  |  |  |  |
| EVB：EVB: моторный (горный) тормоз при спуске по крутому склону использует торможения двигателем, что уменьшает количество торможений основной рабочей системы и способствует её большему сроку службы, а так же повышает безопасность при движении на крутых уклонах. |  |  |  |  |  |
| Другие опции |  | Автоматической регулировки зазора на тормозных механизмах | ● WABCO Немецкая тормозная система WABCO ● VOSS Немецкие штуцерные соединители VOSS |  |  |
|  |  | Алюминиевые ресиверы. |  |  |  |
| Топливный бак |  |  | Шины |  |  |
| Объем |  | 600+400 л с функцией предварительного подогрева топлива | Тип | 315/80R22.5 |  |
|  |  |  | Норма слойности | 20PR |  |
| Комплектация для холодного климата |  |  | ССУ |  |  |
| ● Электрообогрев зеркал заднего вида ● Автономный отопитель 4 кВт ● Слой изоляции кабины |  |  | Седло: |  | 50#JOST |
|  |  |  | Под шкворень: |  | 2" |
|  |  |  | Высота ССУ: |  | 1280 мм |
|  |  |  | Нагрузка: |  | 22540 кг |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
| ● Звукоизоляционные щитки в двигательном отсеке для снижения шума двигателя ● Приборная панель на русским языке ● Автомобиль соответствует европейским стандартам безопасности ● Предпусковой подогрев воздуха во впускном коллекторе ● Защита двигателя ● Аккумулятор 2х240 Ач ● LDWS+FCWS（с радаром) Предупреждение о изменении полосы движения, без использования поворотников, и предупреждение о опасности столкновении ● HSA (Hill-start assistant) Система помощи при трогании на подъеме ● Межколесная блокировка дифференциала ● Топливный фильтр грубой очистки с длительным сроком службы ● Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, ● Зуммер заднего хода ● Огнетушитель (2 кг) ● Крылья задней оси, со съемной верхней секцией. ● Саморегулирующийся зазор тормозных колодок + сигнализация износа тормозных накладок, ● Провода для соединения с полуприцепом: ● Разъем для подключения полуприцепа за кабиной, 24 В, 15-ти пиновый ● Разъем подключения питания полуприцепа (ABS) Комплектация тягача с АДР: - проблесковые маяки использованы лампы накаливания, - проводка в взрывозащищённой обмотке, - кнопка отключения массы, дублирующая кнопка в кабине, - электронный ограничитель максимальной скорости, 89 км/ч, - светоотражающая маркировка. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные фотографии |  |  |  |  |  |